BV4800操作說明

目錄

使用前準備	2

按鍵操作	2

選單參數設定	2

語言設定	3

線設置	3

曝光	3

白平衡	3

色彩	3

光頻	4

格式化	4

錄影尺寸	4

圖像尺寸	4

鏡像	4

日戳	5

日期時間	5

系統	5

顯示器	5

亮度/對比度/飽和度/清晰度	5

使用前準備

- 連接螢幕使用

連接HDMI線及電源線，待LED燈顯示橘色，即為開機狀態

- 連接電腦使用

連接USB線至電腦端即可

按鍵操作

|  | 圖示 | 功能 | 選單設定時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UP / + | 數位放大 | 上移/增加數值 |
| 2 | DOWN / - | 數位縮小 | 下移/減少數值 |
| 3 | OK | 拍照/錄影 | 確認 |
| 4 | MODEL/AE | 照相模式/錄影模式/預覽資料 長按:自動曝光開啟或關閉 |  |
| 5 | MENU | 叫出選單 | 取消返回 |

選單參數設定

按下MENU鍵後跳出選單

可針對個別相機參數修改

| 語言設定 可選英文/簡體中文/繁體中文 |  |
| --- | --- |
| 線設置 - 十字線: 開啟/關閉 - 線: 選擇要設定的線(編號1-8) - 線條方向: 水平/垂直/關閉 - 線位置: 長按移動線條 - 線條顏色: 紅/白/綠/黑/藍 - 線條粗細: 1-4 |  |
| 曝光 - 自動: 自動曝光開啟/關閉 - 一鍵曝光: 做一次曝光至適合亮度 - 曝光值調整(自動曝光時) |  |
| 白平衡 - 白平衡: 自動白平衡開啟/關閉 - 一鍵白平衡: 做一次白平衡設定 - 紅/綠/藍色個別調整參數 |  |
| 色彩 可設定黑白模式/彩色模式 |  |
| 光頻 可設定環境光源燈光頻率 |  |
| 格式化 可格式化TF卡 注意TF卡內資料會被移除 |  |
| 錄影尺寸 可設定錄影的影片解析度 - 4K 25fps - 2K 30fps - 1080P 60fps - 720P 30fps |  |
| 圖像尺寸 可設定拍照時的圖片解析度 - 8000x6000 - 7168x5376 - 5888x4416 - 5120x3840 |  |
| 鏡像 可設定影像水平翻轉/垂直翻轉 |  |
| 日戳 設定拍照時 是否紀錄時期時間 顯示於圖片上 |  |
| 日期時間 設定日期與時間 |  |
| 系統 查看版本及回復出廠設定 |  |
| 顯示器 依當前使用螢幕比例設定對應數值 |  |
| 亮度/對比度/飽和度/清晰度 可調整數值1~4 |  |